Дата "___"_________200__ ФИО_______________________________________

Лабораторные работы (Глава 7).

Лабораторная работа. Выбор VPN-протокола

Цель работы — выбор подходящего протокола (или протоколов) для различных ситу-

аций. Заполните табл. 7-1; если вы не сможете сделать это, повторите материал занятия

и попытайтесь снова.

Табл. 7-1. Выбор VPN-протоколов

| Условие | Протокол |
| --- | --- |
| VPN-сервер расположен за NAT |  |
| Клиенту необходима связь с устройством, не совместимым |  |
| с реализацией VPN с L2TP/IPSec от Microsoft |  |
| VPN-серверу требуется обслуживать 1000 клиентов в среде без PKI |  |
| Необходима аутентификация пользователей на основе смарт-карт |  |
| Требуется организовать поддержку VPN для клиентов под управлением |  |
| Windows 98 Second Edition, NT 4.0 и 2000 Professional |  |
| Есть подозрение на взлом паролей путем перехвата пакетов из VPN |  |
| Требуется шифрование 3DES |  |

Лабораторная работа. Проектирование VPN-сервера

для удаленного доступа

Сейчас вы спроектируете VPN-сервер удаленного доступа для вымышленной компании.

Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь

ответить снова.

Страховая компания Humongous Insurance решила сменить технологию удаленного

доступа и перейти с коммутируемых подключений, через которые сейчас работает

более 2000 клиентов, на VPN. Руководство компании наняло вас для администрирова-

ния туннеля, выделило средства на покупку оборудования и ПО, необходимого для

создания инфраструктуры VPN, и выдвинуло следующие требования:

• необходимы исключительно VPN для удаленного доступа;

• новая инфраструктура должна обеспечивать максимальную безопасность;

• чрезвычайно важны согласованность и избыточность;

• развертывание и поддержка VPN необходимо автоматизировать.

1. Какой VPN-протокол подойдет? _______________________________________________

2. Какой тип аутентификации вы выберете? _______________________________________

3. Какова необходимая стойкость шифрования? ____________________________________

4. Каковы требования к сертификатам? ___________________________________________

5. Укажите требуемый тип инфраструктуры сертификатов. Как вы планируете развер-

тывать ее? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа. Создание межсайтовой VPN

На этой лабораторной работе вы спроектируете и создадите межсетевую VPN. Исполь-

зуйте готовый сценарий из упражнения 1, ответьте на вопросы, объясняя свой выбор.

Если вы не сумеете ответить на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь

ответить снова.

Затем внедрите свой проект, выполнив упражнения 2 и 3 и внеся необходимые

коррективы.

Сценарий

Компаниям Tailspin Toys и Wingtip Toys необходимо защитить все свои соединения,

настроив маршрутизацию вызовов по требованию. Вы отвечаете за решение этой зада-

чи в компании Tailspin Toys. Средства выделены, но маршрутизация по требованию

должна начать функционировать уже завтра в 9:00. Вы настраиваете свою точку соеди-

нения, а ваш коллега в Wingtip Toys — свою, следуя вашим инструкциям. Имена

компьютеров-шлюзов — WT1 и ТТ1, IP-адреса — 207.209.68.50 (в сети Wingtip Toys) и

208.147.66.50 (в сети Tailspin Toys). В сетях используется следующая схема IP-адресации:

Tailspin Toys - 192.168.7.0/24, Wingtip Toys - 192.168.5.0/24.

Упражнение 1. Выбор VPN-протокола

1. Какой VPN-протокол вы использовали? _________________________________________

2. Почему вы выбрали именно этот протокол? _____________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Какие компьютеры и службы потребуются для внедрения этого протокола? __________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Заполните табл. 7-7, имена интерфейсов и учетных записей пользователей назна-

чайте в формате DD_имя_сайта.

Табл. 7-7. Интерфейс межсетевого подключения по требованию

| Параметры настройки компьютера | Wingtip Toys | Tailspin Toys |
| --- | --- | --- |
| Имя VPN-маршрутизатора |  |  |
| IP-адрес VPN-маршрутизатора на другом конце подключения |  |  |
| Имя интерфейса |  |  |
| Учетная запись пользователя в интерфейсе исходящего вызова |  |  |
| Учетная запись пользователя для входящих вызовов |  |  |

Упражнение 2. Внедрение межсетевой VPN

В этом упражнении вы внедрите проект сети, разработанный в упражнении 1. Выпол-

ните следующие действия.

Внимание! Для выполнения этого упражнения понадобится два сервера с двумя сете-

выми платами в каждом.

1. На каждом сервере одну сетевую плату необходимо настроить как внутренний ин-

терфейс, а другую — как внешний. Внешние интерфейсы должны быть подключе-

ны к концентратору (это модель подключения к Интернету). В отсутствие маршру-

тизатора оба интерфейса могут располагаться в одной подсети, что не отражает

реальную ситуацию, но позволяет установить соединение.

2. На компьютере Wingtip Toys в меню выберите команду Администрирование\Марш-

рутизация и удаленный доступ (Administrative Tools\Routing And Remote Access).

3. Оыберите Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ (Configure And

Enable Routing And Remote Access Service) и щелкните Далее (Next).

4. Выберите Удаленный доступ (VPN или модем) [Remote Access (Dial-Up Or VPN], как

показано на рис. 7-12, и щелкните Далее.

Рис. 7-12. Настройка удаленного доступа

Этот параметр помогает укрепить защиту межсетевого VPN-соединения, подробнее

об этом ниже.

5. В качестве типа доступа выберите VPN и щелкните Далее.

6. В качестве интерфейса подключения к Интернету укажите внешний и щелкните

Далее.

Фильтры пакетов РРТР и L2TP поверх IPSec будут сконфигурированы для интер-

фейса автоматически.

7. Выберите свободные адреса из диапазона 192.168.7.100—192.168.7.150.

8. Повторите эти действия на сервере Tailspin Toys для диапазона 192.168.10.100—

192.168.10.150.

Упражнение 3. Настройка маршрутизации вызовов по требованию

1. В консоли Маршрутизация и удаленный доступ (Routing And Remote Access) сервера

Wingtip Toys щелкните Сетевые интерфейсы (Network Interfaces) и в правой панели

выберите элемент для внешнего интерфейса.

2. На левой панели щелкните правой кнопкой контейнер Сетевые интерфейсы, выбе-

рите Создать новый интерфейс вызова по требованию (New Demand-Dial Interface) и

щелкните Далее.

3. Введите имя интерфейса вызова по требованию (из табл. 7-7) и щелкните Далее.

4. Выберите Подключаться с использованием виртуальной частной сети (VPN) [Connect

Using Virtual Private Networking (VPN)] и щелкните Далее.

5. Выберите Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) и щелкните Далее. РРТР обычно

используется в отсутствие служб сертификации.

6. Введите IP-адрес внешнего интерфейса из табл. 7-7 (Tailspin Toys) и щелкните

Далее.

7. Выберите Добавить учетную запись для входящих звонков удаленного маршрутизатора

(Add A User Account So A Remote Router Can Dial In) и щелкните Далее.

8. Добавьте информацию об учетной записи пользователя из табл. 7-7.

9. Добавьте статические маршруты для удаленных сетей (здесь — интрасеть Tailspin

Toys 192.168.хх) и щелкните Далее.

10. Заполните поля на странице Учетные данные входящего подключения (Dial In

Credentials), задав в качестве имени пользователя имя интерфейса, введенное на

шаге 3 (рис. 7-13). Введите и подтвердите пароль.

5. Выберите Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) и щелкните Далее. РРТР обычно

используется в отсутствие служб сертификации.

6. Введите IP-адрес внешнего интерфейса из табл. 7-7 (Tailspin Toys) и щелкните

Далее.

7. Выберите Добавить учетную запись для входящих звонков удаленного маршрутизатора

(Add A User Account So A Remote Router Can Dial In) и щелкните Далее.

8. Добавьте информацию об учетной записи пользователя из табл. 7-7.

9. Добавьте статические маршруты для удаленных сетей (здесь — интрасеть Tailspin

Toys 192.168.хх) и щелкните Далее.

10. Заполните поля на странице Учетные данные входящего подключения (Dial In

Credentials), задав в качестве имени пользователя имя интерфейса, введенное на

шаге 3 (рис. 7-13). Введите и подтвердите пароль.

Рис. 7-13. Учетные данные входящего подключения

Эти данные будут использоваться для РРР-аутентификации при доступе к сайту

Wingtip Toys через VPN-маршрутизатор Tailspin Toys. На сервере Wingtip Toys эту

учетную запись создаст мастер (пароли этих записей должны быть стойкими, пов-

торите при необходимости правила создания и значение стойких паролей).

11. Введите в поля на странице Учетные данные исходящего подключения (Dial

Out Credentials) имя пользователя и пароль для VPN-маршрутизатора Tailspin Toys

(рис. 7-14) из табл. 7-7. Щелкните Далее, а затем Готово (Finish).

Маршрутизатор Wingtip Toys использует эти данные для аутентификации маршру-

тизатора Tailspin Toys. Настроив интерфейс вызова по требованию для маршрути-

затора Tailspin Toys, убедитесь, что используются имя интерфейса и пароль, введен-

ные на странице Учетные данные входящего подключения мастера.

12. В правой панели консоли щелкните созданный интерфейс правой кнопкой и вы-

берите Свойства (Properties).

13. Убедитесь, что введенный IP-адрес — это адрес VPN-маршрутизатора Tailspin

Toys.

Рис. 7-14. Учетные данные исходящего подключения

14. На вкладке Безопасность (Security) выберите Дополнительные (выборочные параметры)

[Advanced (Custom Settings)] и щелкните кнопку Параметры (Settings).

15. В списке Шифрование данных (Data encryption) выберите Самое стойкое (отключить-

ся если нет шифрования) [Maximum Strength Encryption (Disconnect if Server Declines)],

как показано на рис. 7-15 (требуется 128-битное шифорвание).

Рис. 7-15. Настройка параметров безопасности

16. Снимите флажок Microsoft CHAP (MS-CHAP).

17. Проверьте параметры и дважды щелкните ОК.

18. Снова щелкните интерфейс правой кнопкой, выберите Фильтры вызова по требова-

нию Set_IP (Set_IP Demand-Dial Filters) и щелкните кнопку Изменить (Edit). Убеди-

тесь, что указаны адреса интрасети Tailspin Toys (рис. 7-16). В противном случае

введите их и дважды щелкните ОК.

Рис. 7-16. Проверка адресации

19. Проверьте параметры учетной записи DD_Tailspin. Заметьте, что на вкладке Учетная

запись (Account) установлен флажок Срок действия пароля не ограничен (Password

Never Expires), и она не входит в группы с административными полномочиями (это

не требуется).

20. Повторите действия 1 — 19 на сервере Tailspin Toys с соответствующими параметрами

из табл. 7-7.

Лабораторная работа. Настройка доверительных

отношении

На этой лабораторной работе вы узнаете, что необходимо для организации нескольких

VPN-подключений по требованию и определите, где требуется настроить доверительные

отношения. Прочитайте сценарий и ответьте на вопросы. Если вы не сумеете ответить

на вопрос, повторите материал занятия и попытайтесь ответить снова.

Сценарий

Вы отвечаете за безопасность сети в компании Humongous Insurance. В сети имеются

VPN-туннели. Руководство хочет укрепить защиту всех сайтов посредством организа-

цией межсайтовых VPN. Администратор туннеля установил VPN-маршрутизаторы и

настроил интерфейсы вызова по требованию, но не смог наладить связь с отдельными

сайтами. У вас есть схема VPN (рис. 7-18) и список ресурсов, которым необходимы

доверительные отношения (табл. 7-13).

Рис. 7-18. Схема межсайтовых VPN компании Humongous Insurance

Табл. 7-13. Ресурсы межсайтовых VPN Humongous Insurance

| Маршрутизатор | Корневой ЦС сертификата компьютера | Издатель сертификата маршрутизатора |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор А | КС1 | GV1 |
| Маршрутизатор В | GB1 | London! |
| Маршрутизатор С | AUS1 | Reefl |
| Маршрутизатор D | KC1 | NO1 |

Вопросы

По рис. 7-18 и табл. 7-13 составьте список необходимых доверительных отношений.

Укажите, какие доверительные отношения уже есть, а какие необходимо создать. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа. Реализация бизнес-требований

Сейчас вы изучите бизнес-требования руководства Wingtip Toys (табл. 7-16) и предло-

жите решения для их реализации. Если вариантов решений несколько, укажите их все,

если решения нет, поставьте в таблице прочерк. Если вы не сможете сделать это,

повторите материал занятия и попытайтесь снова.

Табл. 7-16. Реализация бизнес-требований Wingtip Toys

| Требования | Решения |
| --- | --- |
| Необходима максимальная безопасность, достижимая при разумных затратах |  |
| Дополнительные штатные единицы для проекта не предусмотрены |  |
| Риск компрометации систем должен быть минимальным |  |
| Коммуникации между офисами в Сиднее и Нью-Йорке требуют постоянной защиты |  |
| Пользователей необходимо освободить от смены паролей |  |

Практикум

Сейчас вы должны применить полученные знания в реальной ситуации. Прочитайте

условия задания и выполните следующие упражнения.

Проектирование защищенных коммуникаций

Вы приняты на должность администратора туннеля в компанию Humongous Insurance.

Руководство поручило вам завершить и реализовать проект экстрасети компании,

предоставив следующую информацию.

Сведения о компании

Humongous Insurance занимается страхованием здоровья, у компании более трех мил-

лионов клиентов в США. Продажа полисов и рассмотрение страховых требований

производится в офисах компании, расположенных в разных штатах. Всего у компании

50 независимых офисов, работающих по правилам, разработанным в центральном

офисе, расположенном в городе Топека, штат Канзас. Управление кадрами в предста-

вительствах осуществляется независимо.

Сетевое окружение

Представительства самостоятельно управляют своими центрами обработки данными,

в которых находятся компьютеры под управлением Windows Server 2003, Windows 2000

и других ОС, включая UNIX, а также серверы AS 4000 и мэйнфреймы IBM. Служащие

штаб-квартиры используют Windows XP Professional, а страховые агенты и удаленные

работники — разнообразные настольные и портативные компьютеры под управлением

Windows 98 SE, Windows 2000 Professional и Windows XP Professional.

Результаты интервью

• Начальник центра обработки данных в Нью-Орлеане, штат Луизиана: У нас про-

блемы с получением актуальных сведений из штаб-квартиры. В настоящее время

мы пользуемся модемным соединением, которое часто рвется. Кроме того, не по-

мешала бы связь с другими представительствами в штате.

• Начальник центра обработки данных в городе Топека, штат Канзас: Нам нужна

более защищенная и надежная инфраструктура коммуникаций.

• Наблюдатель за исполнением HIPAA (г. Топека): HIPAA требует защиты медицин-

ской информации о клиентах. Требования закона строги, и обмен закрытой инфор-

мацией производится только с моего ведома.

Бизнес-требования

1. Необходимо сохранить конфиденциальность данных, которыми обмениваются

сайты.

2. Только уполномоченным пользователям разрешено пользоваться связью с другими

представительствами со своих компьютеров.

3. У каждого представительство должен быть защищенный канал связи с центральным

офисом и другими представительствами в данном регионе.

Технические ограничения

1. Подключение к сетям других представительств разрешено только авторизованных

пользователей.

2. Связь с работниками, расположенными за пределами офиса, должна быть защище-

на смарт-картами.

3. Служащим разрешено подключаться к серверам удаленного доступа только с ком-

пьютеров, соответствующим требованиям к конфигурации (наличие антивирусного

ПО и персонального брандмауэра).

Упражнение 1. Выработка рекомендаций по настройке

межсайтовых подключений

Какую конфигурацию вы порекомендуется для межсайтовых подключений? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упражнение 2. Выработка рекомендаций по защите связи

со служащими

Какие меры вы порекомендуете для защиты связи между офисом и компьютерами

удаленных работников? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________